电感电容电阻测量装置

一、任务

设计并制作电阻阻值，电感及其品质因数Q、电容及其损耗角正切D的测量装置。被测元件接入，一键启动后，在规定时间内自动完成测量。测量装置要提供专用于监测测试频率的信号输出接口，用于实时监测装置的测试频率，如图 1 所示。

图 1 测量装置结构示意图二、要求

1. 基本要求

- 对电阻值进行测量，范围100Ω～1MΩ，误差不大于5%；

- 电容量测量范围：1nF～100nF，测量相对误差的绝对值不大于 5%。

- 电容D值测量范围：0.005～1，测量相对误差的绝对值不大于 5%。

- 测量时间不大于 1 秒。

2. 发挥部分

- 电感量测量范围：10μH～100μH，测量相对误差的绝对值不大于 5%。

- 电感Q值测量范围：1～200，测量相对误差的绝对值不大于 5%。

- 尽可能增大RLC的测量范围；

三、说明

- 可用并联或串联电阻的方式构成等效阻抗元件，校准自制测量装置的参数。