双向 DC-DC 变换器

一、任务

设计并制作用于电池储能装置的双向 DC-DC 变换器，实现电池的充放电功能，功能可由 按键设定，亦可自动转换。系统结构如图 1 所示，图中除直流稳压电源外，其他器件均需自备。电池组由 5 节 18650 型、容量 2000~3000mAh 的锂离子电池串联组成。所用电阻阻值误差的绝对值不大于 5%。

二、要求

1、基本要求

接通 S1、S3，断开 S2，将装置设定为充电模式。

- U2=30V 条件下，实现对电池恒流充电。充电电流 I1 在 1~2A 范围内步进可调，步进值不大于

0.1A，电流控制精度不低于 5%。

- 设定 I1=2A，调整直流稳压电源输出电压，使 U2 在 24~36V 范围内变化时，要求 充电电流 I1 的变化率不大于 2%。

- 设定 I1=2A，在 U2=30V 条件下，变换器的效率 大于92%

- 测量并显示充电电流 I1，在 I1=1~2A 范围内测量精度不低于 3%。

- 具有过充保护功能：设定 I1=2A，当 U1 超过阈值 U1th=24±0.5V 时，停止充电。

2、发挥部分

- 断开 S1、接通 S2，将装置设定为放电模式，保持 U2=30±0.5V，此时变换器效率 ：

- 接通 S1、S2，断开 S3，调整直流稳压电源输出电压，使 Us 在 32~38V 范围内变化 时，双向 DC-DC 电路能够自动转换工作模式并保持 U2=30±0.5V。

- 在满足要求的前提下简化结构、减轻重量，使双向 DC-DC 变换器、测控电路与辅 助电源三部分的总重量不大于 400g。

- 其他拓展。

三、说明

- 要求采用带保护板的电池，使用前认真阅读所用电池的技术资料，学会估算电池的荷电状态，保证电池全过程的使用安全。

- 基本要求（1）中的电流控制精度定义为 :

其中 I1 为实际电流、I10 为设定值。

- 基本要求（2）电流变化率的计算方法：设 U2=36V 时，充电电流值为 I11；U2=30V 时， 充电电流值为 I1；U2=24V 时，充电电流值为 I12，则 ：

- DC-DC 变换器效率 :

其中

- 基本要求（5）的测试方法：在图 1 的 A、B 点之间串入滑线变阻器，使 U1 增加。

- 辅助电源需自制或自备，可由直流稳压电源（Us 处）或工频电源（220V）为其供电。

- 作品应能连续安全工作足够长时间，测试期间不能出现过热等故障。

- 制作时应合理设置测试点（参考图 1），以方便测试；为方便测量，应能较方便的将 双向 DC-DC 变换器、测控电路与辅助电源三部分与其他部分分开。

- 18650电池和测试电阻自备。