信号测量显示系统

一、任务

设计并制作一个信号测量显示系统,参考系统功能框图如下图所示,系统仅允许一个信号输入端子,测试时不允许切换端口。

单片机

/

嵌入式平台

信号

按键

显示

外加电源

二、要求

信号调理电路

1. 基础部分

- 可以输入幅度范围为100mV~ 5V 的信号，当输入10Hz～100kHz的信号时，屏幕能显示信号完整的波形，屏幕水平分辨率不得小于 20点/div;

- 仪器采用内触发方式，可选择上升沿触发或下降沿触发，触发电平可调;

- 垂直灵敏度要求含1V/div、100mV/div两档。电压测量误差≤5%;

- 能够显示被测周期信号的峰峰值，周期，频率等相关信息，误差≤5%;

2. 发挥部分

- 被测周期信号的频率范围增加到10Hz～5MHz

- 能够显示被测信号频谱图;

- 垂直灵敏度增加5V/div,10mV/div两档，电压测量误差≤5%;

- 可以输入电压峰峰值为 100mV~20Vpp 的信号。

- 设置AUTOSET按键，自动设置触发电平。上升沿触发，自动设置扫描速度和垂直灵敏度。

三、说明

- 用函数/任意波形发生器（以下简称为发生器）输出的周期信号作为测量装置的输入信号。参赛队员必须熟练掌握发生器的操作技能（包括但不限于设置谐波发生、任意波发生等功能）。

- 除输入信号外,不得再有任何其他信号引入测量装置。启动测量后,装置应在 10 秒钟内自动完成所有测量与显示（期间不得有人工操作）,超时不计分。