一种恒压恒流控制电路

一、任务

设计并制作一个恒压恒流电路。

额定输入为6-40V DC

输出电压:连续可调(3V-12V DC)

输出电流:最大20A,,长时间10A。

转换效率：不低于95%.

显示要求：显示输出电压与输出电流的大小。

二、基础要求

1.恒压模式：保持输出电压 3.0-12V DC，调整负载电阻，使输出电流在10-15A之间变化；

2.恒流模式：保持输出电流为10-15A，调整负载电阻，使输出电压在3V- 12V之间变化；

3.在额定输出功率状态下（输出电压12V，输出电流10A），整体系统效率不低于90%；

4.在上述要求状态下，显示输出电压与输出电流值的实际误差绝对值不大于5%；

三、发挥要求

1.调整负载电阻为0.05Ω，要求输出电压步进可调（范围3-12V），设定值与实际值误差在0.2V以内；

2.调整负载电阻为0.05Ω，要求输出电流步进可调（范围10-20A），设定值与实际值误差在0.1A以内；

3.在额定输出功率状态下（输出电压12V，输出电流10A），整体系统效率不低于 90%；

4.具有负载短路保护及自动恢复功能，阈值电流为额定值的150%；

5.其他。

四、 说明

1.本题只提供一路供电，若有其他供电则不予测试。

2.步进值设定应该合理，步进值设定不合理酌情扣分。

3.电路中要留出测试端口方便测试。

五、 评分标准

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 完成(1) | 20 |
|  | 完成(2) | 20 |
|  | 完成(3) | 10 |
|  | 完成(4) | 5 |
|  | 合计 | 55 |
| 发挥要求 | 完成(1) | 10 |
|  | 完成(2) | 10 |
|  | 完成(3) | 10 |
|  | 完成(4) | 10 |
|  | 其他 | 5 |
|  | 合计 | 45 |
| 设计报告 |  | 20 |
| 总分 |  | 120 |

一种BLDC电机驱动装置

- 任务

利用单片机最小系统及外部电路，设计并制作一台BLDC电机驱动装置，可驱动电机转动。

二、基础要求

1.电机驱动方式不设定，仅限于使用无霍尔正弦控制方式（FOC），双电阻电流反馈或单电阻电流反馈方式进行。

2.电压设定为36VDC或24VDC.

3.电机实现正反转控制。

4.可实现驱动器>85℃时，实现超温保护；

三、发挥要求

1.转速值显示与实际偏差1%以内。以最大转速和最小转速值的偏差进行验证。

2.功能分析、设计思路、模块图、流程图、程序代码及其注解和各个性能参数的仿真图；

四、说明

1.测量数据均可通过屏幕显示，按键须具有步进按钮和直接设置按钮。

2.电路中要留出测试端口方便测试。

五、 评分标准

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 完成(1) | 30 |
|  | 完成(2) | 20 |
|  | 合计 | 50 |
| 发挥要求 | 完成(1) | 20 |
|  | 完成(2) | 15 |
|  | 合计 | 35 |
| 设计报告 |  | 25 |
| 总分 |  | 100 |

一个水温/水量自动控制系统

- 任务

设计并制作一个水温/水量自动控制系统。

水量控制：通过计算水量，当水量低于10L时，自动通过水泵增加水量，当水量高于15L时，自动停止加水。

水温控制：设定一个温度恒定值，恒定值水温在一定范围内由人工设定，并能在环境温度降低时实现自动控制，以保持设定的温度基本不变。

二．基础要求

1.温度设定范围为 35～80℃，最小区分度为 1℃，标定温度≤1℃。

2.水量设定范围为 10～15L，水量偏差为0.5L.

3.用十进制数码管显示水的实际温度，水量大小提示。

三．发挥要求

1.采用适当的控制方法，当设定温度突变（由 40℃提高到55℃）时，减小系统的调节时间和超调量。

2.温度控制的静态误差≤0.2℃。

四、说明

1.按键须具有步进按钮和直接设置按钮。

2.电路中要留出测试端口方便测试。

3.测量数据均可通过屏幕显示

五、评分标准

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 完成(1) | 20 |
|  | 完成(2) | 20 |
|  | 完成(3) | 20 |
|  | 合计 | 60 |
| 发挥要求 | 完成(1) | 20 |
|  | 完成(2) | 20 |
|  | 合计 | 40 |
| 设计报告 |  | 20 |
| 总分 |  | 120 |