156W AC/DC模块

一、任务

设计并制作一款隔离输出的AC/DC模块，能提供稳定的直流输出电压，工作输入电压范围90-265V, 输出电压为24Vdc/2A，36Vdc/ 3A  额定输出功率为156W。 具有输入过欠压保护、输出过压、过流、输出短路功能，不能损坏内部器件。

二、基础要求

| 输入参数 | 参数值 |  |
| --- | --- | --- |
| 输入电压范围 | 90V-265V AC |  |
| 输入频率范围 | 交流47Hz~63Hz |  |
| 开关频率 | 根据设计需要自定 |  |
| 效率 | ≥85%@220Vac(满载） |  |
| 额定直流输出电压 | 36Vdc,24Vdc |  |
| 额定直流输出电流 | 36Vdc 3A ,24Vdc 2A |  |
| 负载调整率 | ≤3% |  |
| 最大输出功率 | 156W |  |
| 输出电压纹波 | 200mV |  |
| 输入欠压保护 | 70Vac±5Vac | 输入正常后，能自恢复 |
| 输入过压保护 | 300Vac±10Vac |  |
| 输出短路保护 | 保护后重启恢复 |  |
| 显示功能 | 要求显示输出电压和输出电流 |  |
| 工作环境温度范围 | -20°C to 70°C |  |

布局以及PCB layout要求：布局合理、简洁、紧凑、美观，原副边分隔清晰，功率流顺畅；

三、发挥要求

- 通过电脑或单片机界面，可实时上报模块的输出电压和输出电流以及模块保护状态；

- 使用DSP或MCU及软件算法完成DC/DC全数字闭环控制；

四、说明

1.PCB 层数不得超过2层，

2.电路中要留出测试端口方便测试。

3.测量数据均可通过屏幕显示

五、评分标准

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析 | 50 |
|  | 实际制作完成情况 | 40 |
| 发挥要求 | 完成第（a）项 | 15 |
|  | 完成第（b）项 | 15 |
| 总分 |  | 120 |