数显降压电路

一、任务

设计并制作一个额定输出为 48 W 的 24V  DC/DC 系统，系统输入36V电压，并显示输出电压与输出电流的大小。

二、基础要求

1.恒压模式：保持输出电压 24.0±0.5V，调整负载电阻，使输出电流在0.5-1.2A之间变化；

2.恒流模式：保持输出电流为1.0±0.2A，调整负载电阻，使输出电压在10V- 30V之间变化；

3.在额定输出功率状态下（输出电压24V，输出电流2A），整体系统效率不低于70%；

4.在上述要求状态下，显示输出电压与输出电流值的实际误差绝对值不大于5%；

三、发挥要求

1.调整负载电阻为12Ω，要求输出电压步进可调（范围12.0-28.0V），设定值与实际值误差在0.2V以内；

2.调整负载电阻为12Ω，要求输出电流步进可调（范围0.50 -2.2A），设定值与实际值误差在0.1A以内；

3.在额定输出功率状态下（输出电压24V，输出电流2A），整体系统效率不低于 80%；

4.具有负载短路保护及自动恢复功能，阈值电流为2.5A；

5.其他。

四、 说明

1.本题只提供一路供电，若有其他供电则不予测试。

2.步进值设定应该合理，步进值设定不合理酌情扣分。

3.电路中要留出测试端口方便测试。

五、 评分标准

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 完成(1) | 20 |
|  | 完成(2) | 20 |
|  | 完成(3) | 10 |
|  | 完成(4) | 5 |
|  | 合计 | 55 |
| 发挥要求 | 完成(1) | 10 |
|  | 完成(2) | 10 |
|  | 完成(3) | 10 |
|  | 完成(4) | 10 |
|  | 其他 | 5 |
|  | 合计 | 45 |
| 设计报告 |  | 20 |
| 总分 |  | 120 |