水温恒温系统

一、任务

设计并制作一个水温自动控制系统，控制容量>= 2L水，容器、加温及降温方式自定，水温可以在一定范围内由人工设定，并能在环境温度降低时实现自动控制，以保持设定的温度基本不变。

二．基础要求

1.温度设定范围为 35～80℃，最小区分度为 1℃，标定温度≤1℃。

2.环境温度降低时（如用电风扇降温或混水阀等）温度控制的静态误差≤1℃。

3.用十进制数码管显示水的实际温度。

三．发挥要求

1.采用适当的控制方法，当设定温度突变（由 40℃提高到55℃）时，减小系统的调节时间和超调量。

2.温度控制的静态误差≤0.2℃。

四、说明

1.按键须具有步进按钮和直接设置按钮。

2.电路中要留出测试端口方便测试。

3.测量数据均可通过屏幕显示

五、评分标准

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 完成(1) | 20 |
|  | 完成(2) | 20 |
|  | 完成(3) | 20 |
|  | 合计 | 60 |
| 发挥要求 | 完成(1) | 20 |
|  | 完成(2) | 20 |
|  | 合计 | 40 |
| 设计报告 |  | 20 |
| 总分 |  | 120 |