
附件5-2

采购需求表
	一、项目要求及技术需求

	用途:搭载项目研制的空间外差光谱仪，开展无人机温室气体监测实验研究

	项号
	采购内容
	单位及数量
	参考规格及型号
	技术需求

	1
	空间外差光谱探测无人机
	2架
	FY-TS50-D1
	1、机型：纯电动四旋翼，机身框架一体成型。                               2、轴距≥2100mm                                                                    3、▲展开尺寸≥2900*2900*670                                                               4、▲折叠尺寸≤900*850*800mm。                                                         5、载重≥50kg。                                                                       6、飞行速度≥15m/s。                                                               7、▲空机续航时间≥55分钟，满载起飞时间≥20分钟。                                                                 8、最大起飞重量≥115kg。                                                                   9、抗风能力≥6级 。                                                                    10、电池仓可拆式，标配双电池。                                       11、防水等级：整机防水，中雨可飞行；

12、高性能RTK测向模块，免校准；

13、支持北斗, GPS, Galileo, GLONASS四模收星定位；

14、▲支持飞控和云台、图传同时供电集成电压检测、低压报警。

15、▲飞控具备32位处理器,三组加速计与陀螺仪，多传感器冗余设计，支持故障智能切换。

16、▲飞控具备14路PWM口输出，2两路电源口输入，2路CAN口，3路I2C。

17、具备云台、GPS、SPI、RTK、RSSI接口；

18、▲飞控集成电压检测、低压报警、低电量返航降落;

19、携带2K高清三轴云台，支持一键归中，一键向下，最大像素200w,

20、云台相机支持最远15km有效视频回传；

21、▲支持失控保护；遥控器信号丢失时，可自动返回起飞点安全降落；遥控器信号正常时，也可以拨动遥控器开关来触发自动返航降落；

22、▲支持飞行范围和禁飞区的设置；在 GPS 速度模式下，飞行器不会飞出设定的保护范围；其他模式下，一旦非常保护范围，可触发自动返航；

23、▲具有全自主起飞和降落功能、预设航线自主飞行功能、一键悬停、一键返航、一键降落等快捷操作模式；

24、遥控器具备高亮显示屏，分辨率1920*1080，尺寸≥5寸，2.4GHz/5.8GHz双频段，续航时间≥6小时，重量＜700g，通道数12通道，遥控距离≥15km；                                                            25、▲支持定制多样化负载，可定制增高脚架、增高电池、无线数传模块和结构调整等，并提供固定件。                                                 26、▲可适配任务负载200w48V支流电压输出。

	质量标准
	符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准
	设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。需完全满足加“▲”的参数配置。

	验收方法及方案
	设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

	二、商务要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于  1  年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

	售后及技术服务

要求
	1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。

2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

3、提供保修期外零配件优惠供应方案。

	交货时间及地点
	交货期：自签订合同之日起 15 个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；
交货地点：广西桂林市采购人指定地点

	付款条件
	在交付验收合格、培训指导完成及产品正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100%的合同金额（无息）。

	三、其他要求

1、供应商需提供无人机改装服务，以满足使用要求。

2、履约保证金金额：按成交金额的5 %。

3、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：工商银行桂林市屏风支行
银行账号：2103 2152 0924 9017 694




格式文件
采购需求响应表

	序号
	货物名称
	采购文件要求


	响应文件响应内容
	质保年限（年）
	故障处理响应时间（小时）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	
	


供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日
商务要求响应表

	项目
	采购文件商务要求
	供应商响应内容

	质保期
	
	

	售后及技术服务要求
	
	

	交货时间、地点
	
	

	…
	
	

	…
	
	


供应商名称（盖章）  ：                           年   月   日

格式文件
竞  标  报  价  表
	序号
	货物名称
	数量及单位
①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日



